SKOP PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENGHAWA DINGIN

KOMPLEKS MPC WILAYAH SELATAN

- Menyelenggara (memeriksa dan mencuci) unit penghawa dingin;

- Memeriksa dan menguji sistem elektrik;

- Memeriksa operasi mekanikal;

- Memeriksa operasi pemeriksaan; dan

- Pemeriksaan pertengahan dan akhir tahun air cooled package unit.

# A. BUTIRAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN

l .	Menyelenggara (memeriksa dan mencuci)

- Memeriksa dan membersih air filter,

- Memeriksa dan membersih condenser,

- Memeriksa dan membersih cooling fan;

- Memeriksa dan membersih semua fan dan impeller housing;

- Memeriksa dan mencuci condenser dan cooling fan dengan bahan kimia; dan

- Memeriksa dan membersih pengaliran air pada paip buangan air penyaman udara.

- Memeriksa & menguji sistem elektrik

  - Memeriksa, menguji dan membersih DB kawalan elektrik;

  - Memeriksa dan menguji kawalan operasi penyaman udara (elektrik) secara manual dan auto;

  - Memeriksa dan menguji pendawaian dan soket elektrik;

  - Memeriksa operasi thermostat;

  - Memeriksa dan menguji operasi kawalan motor dan kipas;

  - Memeriksa dan menguji semua peralatan elektrik seperti suis, timer, contactor dan lain-Iain;

  - Menguji dan mengambil bacaan volt dan amp meter;

  - Menguji dan mengambil bacaan amp compressor,

  - Memeriksa dan menguji compressor, dan

  - Memeriksa fungsi operasi penghidup, lampu dan petunjuk.

- Memeriksa operasi mekanikal

  - Memeriksa dan mengetatkan unit mount,spring and bolts nut;

  - Memeriksa dan melihat kebocoran seal and piping gas or water air-cond;

  - Memeriksa dan meletak minyak pada semua bearing, pivots dan alat-alat lain yang bergerak;

  - Memeriksa dan meninjau gegaran dan bunyj bising pada unit penyaman udara apabila beroperasi; dan

  - Memeriksa dan menyesuaikan ketegangan pada tali (V-belt) pergerakan motor.

- Operasi pemeriksaan

  - Memeriksa dan menambah gas (charge refrigerant) ke dalam unit bila perlu;

  - Memeriksa perjalanan suhu bilik;

  - Meriksa pada ketidakjituan gegaran dan bising;

  - Memeriksa pada pemeluwapan; dan

  - Memeriksa fungsi thermostat, meter masa dan kipas.

- Pemeriksaan pertengahan dan akhir tahun unit air cooled package

  - Kerja-kerja pemeriksaan dan mencuci gegelung;

  - Kerja-kerja penukaran alat penapis pengering (filter drier);

  - Kerja-kerja penukaran minyak pemampat (compressor); dan

  - Kerja-kerja penukaran alat bearing.